| Sample # | Zone | Location | Interval Width (m) | Original Assay |  | Cyanidation |  | Cyanide Recovery |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Au | Ag | Au | Ag | %Au | %Ag |
| N815163 | Dickson | TR-12-01 | 1.97 | 5.01 | 49 | 4.24 | 44.17 | 85% | 90% |
| N815150 | Dickson | TR-12-01 | 4.45 | 1.435 | 11.9 | 1.41 | 9.5 | 98% | 80% |
| N897615 | Dickson | TR-12-02 | 1.6 | 10.85 | 93.6 | 8.57 | 60.19 | 79% | 64% |
| N895052 | Dickson | TR-12-02 | 2.32 | 1.2 | 44.4 | 0.9 | 23.44 | 75% | 53% |
| N897570 | Dickson | TR-12-02 | 0.8 | 1.005 | 19.3 | 1.1 | 11.6 | 109% | 60% |
| N897632 | Dickson | TR-12-02 | 1.82 | 1.765 | 1.28 | 1.82 | 1.23 | 103% | 96% |
| N897651 | Dickson | TR-12-02 | 0.8 | 1.38 | 6.49 | 1.18 | 2.86 | 86% | 44% |
| N829923 | Eastern Klaza | TR-12-08 | 0.63 | 2.15 | 50.3 | 2.03 | 14.43 | 94% | 29% |
| N829949 | Eastern Klaza | TR-12-08 | 0.58 | 8.89 | 10.75 | 7.29 | 9.52 | 82% | 89% |
| N829950 | Eastern Klaza | TR-12-08 | 0.82 | 1.695 | 4.62 | 1.5 | 2.49 | 88% | 54% |
| N829952 | Eastern Klaza | TR-12-08 | 0.64 | 4.25 | 2.97 | 2.63 | 1.66 | 62% | 56% |
| N829954 | Eastern Klaza | TR-12-08 | 1.7 | 1.675 | 1.17 | 1.71 | 0.7 | 102% | 60% |
| N829957 | Eastern Klaza | TR-12-08 | 0.95 | 1.755 | 3.61 | 1.44 | 1.88 | 82% | 52% |
| N828609 | Eastern Klaza | TR-12-08 | 1.25 | 1.405 | 16.75 | 1.06 | 5.83 | 75% | 35% |
| N828613 | Eastern Klaza | TR-12-08 | 0.61 | 1.665 | 56.2 | 1.53 | 22.56 | 92% | 40% |
| N828664 | Eastern Klaza | TR-12-08 | 0.88 | 1.21 | 50.9 | 1.14 | 16.67 | 94% | 33% |
| N828743 | Eastern Klaza | TR-12-08 | 1.46 | 1.285 | 53.4 | 0.88 | 39.36 | 68% | 74% |
| N815550 | BRX | TR-12-23 | 0.9 | 5.46 | 82.6 | 4.67 | 57.14 | 86% | 69% |
| N815548 | BRX | TR-12-23 | 1.1 | 1.785 | 49 | 2.47 | 13.1 | 138% | 27% |
| N815549 | BRX | TR-12-23 | 1.4 | 2.6 | 95.4 | 1.49 | 23.65 | 57% | 25% |
| M897808 | Western Klaza | TR-12-35 | 1.25 | 3.32 | 66.1 | 3.25 | 56.56 | 98% | 86% |
| M897807 | Western Klaza | TR-12-35 | 1 | 8.29 | 452 | 7.12 | 308.7 | 86% | 68% |
| N815075 | Dickson Ext. | TR-12-36 | 2.3 | 5.73 | 279 | 4.81 | 219.9 | 84% | 79% |
| N815076 | Dickson Ext. | TR-12-36 | 2.5 | 6.7 | 355 | 6.15 | 260.5 | 92% | 73% |
| N815077 | Dickson Ext. | TR-12-36 | 2 | 1.075 | 64.2 | 1.03 | 56.97 | 96% | 89% |
| N815078 | Dickson Ext. | TR-12-36 | 2.4 | 1.18 | 39.5 | 1.01 | 37.04 | 86% | 94% |
| N815760 | Porphyry/ BRX | TR-12-39 | 1.05 | 1.115 | 34.4 | 1.1 | 16.03 | 99% | 47% |
| N815992 | Porphyry/ BRX | TR-12-39 | 1.4 | 1.38 | 31.6 | 1.63 | 4.69 | 118% | 15% |
| M355705 | Porphyry/ BRX | TR-12-39 | 3 | 1.46 | 5.23 | 1.24 | 2.11 | 85% | 40% |
| M355793 | Porphyry/ BRX | TR-12-39 | 1.35 | 8.41 | 26.1 | 8.24 | 9.88 | 98% | 38% |
|  |  |  |  |  |  |  | Avg | 90% | 59% |

| Sample # | Zone | Location | . | Original Assay |  | Cyanidation |  | Cyanide Recovery |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Au | Ag | Au | Ag | %Au | %Ag |
| N829003 | BYG | KL-12-65 | 1.00 | 2.78 | 20 | 0.8 | 7.28 | 29% | 36% |
| N829456 | BYG | KL-12-66 | 1.00 | 1.05 | 6.06 | 0.82 | 3.57 | 78% | 59% |
| M899397 | Dickson | KL-12-81 | 1.87 | 0.788 | 22.2 | 0.58 | 8.11 | 74% | 37% |
| N810298 | Pika | KL-12-89 | 2.20 | 3.84 | 43.2 | 2.29 | 19.71 | 60% | 46% |
| M355249 | BRX | KL-12-103 | 1.00 | 1.155 | 35.7 | 0.62 | 16.95 | 54% | 47% |
| M355256 | BRX | KL-12-103 | 1.52 | 1.895 | 111 | 0.5 | 52.45 | 26% | 47% |
| N811891 | AEX | KL-12-109 | 1.99 | 1.285 | 24.7 | 1.06 | 3.65 | 82% | 15% |
| N813344 | AEX | KL-12-112 | 1.00 | 5.3 | 5.5 | 5.24 | 3.21 | 99% | 58% |
| N814751 | BRX | KL-12-114 | 1.17 | 2.13 | 1.82 | 0.78 | 1.14 | 37% | 63% |
| N814750 | BRX | KL-12-114 | 1.10 | 11.9 | 313 | 9.54 | 78.2 | 80% | 25% |
| M357197 | Western Klaza | KL-12-124 | 2.62 | 1.33 | 42.6 | 1.02 | 24.1 | 77% | 57% |
| M357420 | AEX | KL-12-125 | 1.53 | 2.53 | 0.47 | 1.63 | 0.35 | 64% | 74% |
| M357427 | AEX | KL-12-125 | 1.27 | 0.986 | 7.34 | 1.04 | 5.61 | 105% | 76% |
| M357647 | Western Klaza | KL-12-127 | 1.05 | 1.72 | 94.8 | 0.49 | 46.98 | 28% | 50% |
| M359904 | Dickson | KL-12-130 | 1.15 | 2.55 | 5.13 | 0.72 | 2.74 | 28% | 53% |
| M356616 | AEX | KL-12-132 | 1.66 | 2.31 | 1.55 | 0.47 | 1 | 20% | 65% |
| M356624 | AEX | KL-12-132 | 1.39 | 1.425 | 14.95 | 0.54 | 4.26 | 38% | 28% |
| M356626 | AEX | KL-12-132 | 1.16 | 4.66 | 2.91 | 1.25 | 1.4 | 27% | 48% |
| M356641 | AEX | KL-12-132 | 1.09 | 2.38 | 2.49 | 0.86 | 1.21 | 36% | 49% |
| M356140 | BYG | KL-12-133 | 2.62 | 1.3 | 37.4 | 0.8 | 19.01 | 62% | 51% |
| M356139 | BYG | KL-12-133 | 2.74 | 0.719 | 23.4 | 0.61 | 7.55 | 85% | 32% |
|  |  |  |  |  |  |  | Avg | 57% | 48% |